| 艾泰克环保科技有限公司技术部 |  |  |  |  |  |  |  | 产品、工艺设计、技术问题通知书 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  | # {{通知编号}} |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 页 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别或编号 |  |  | 问题描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采 用 措 施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品明细见次页 |  |  | 出口散件计划每个包装必须粘贴1个出口标签，贴在短边的右上角。（不用贴封条） 注：1、出口标签(规格99*210mm。材质：背胶纸)粘贴距离边缘10mm粘贴，要平整，标识不能有破损， 2、出口标签包含二维码，打印时需要确认二维码是否可以进行扫描 3、纸箱要求：纸箱为5层加强瓦楞纸，双压盖，暗黄色。 4、二维码标签车间用新网站和网页（带网址）打印。 5、零部件原包装标记尺寸、重量必须与实际尺寸、重量保持一致； - 6、检验零件质量、外观、附件、装箱数量，标签要求打托后全部朝外便于扫码，确认无误后在标识右上角盖“已全检”印章 - 7、由质量部负责出具厂检验报告，附在包装箱上。 8、木托盘打托，打包后整体缠绕保鲜膜 - 9、出口零部件要求粘贴出口标识： 纸质防水+圆形+底部绿色+直径3mm+黑色宋体加粗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 纸箱内未填充部分使用填充物填充；件与件之间使用阻隔物阻隔， 胶带材质：无色、无字、纯透明（粘在白纸上，目视白纸没有变色）； 胶带尺寸：胶带宽幅45mm，粘贴后两侧胶带长度不超过100mm； - 必须用胶带器封箱，整齐规则，注：绿色“出口”标签粘贴在背面不显眼处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施日期 |  |  |  |  |  |  | {{实施日期}} |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  |  |  |  | 标准 |  |  |  |  | 审核 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审定 |  |  |  |  |  |  | 批准 |  |  |  |  |
| 发往 部门 | 生产计划部 |  |  | √ | 质量部 |  | √ |  | 采购部 |  |  | 销售部 |  |  |  | 成品库 |  |  |  |  |  | 徐亚东 |  |  | 五金库 |  |  |  | 塑料油箱 |  | √ |
|  | 成本管控部 |  |  |  | 涂装 |  |  |  | 塑料 |  |  | 排气管 |  |  |  | 技术部 |  | √ |  |  |  | 材料库 |  |  | 生技部 |  |  | √ | 铝储气筒 |  |  |

出口散件产品明细

合同号：{{合同号}}    车型：{{车型}}

交货地点：{{delivery_place}}    交货时间：{{delivery_time}}

| 图号：{{图号}} 中文名称：{{中文名称}} 英文名称：{{英文名称}} 数量：{{数量}} 包装模数：{{包装模数}} 台套一组 单箱数量：{{单箱数量}} 纸箱总数：{{纸箱总数}} | 工位号：{{工位号}} 纸箱尺寸：{{纸箱尺寸}} 重量说明：{{重量说明}} LOGO类型：{{LOGO类型}} 国家：{{国家}} 合同号：{{合同号}} 车型：{{车型}} |
| --- | --- |

通用技术要求：{{通用技术要求}}

完成日期：{{finish_date}}

标签网址：{{标签网址}}